Выпускаемое  оборудование

предприятия ООО «МЗЭП-АГАТ»

г.Москва

| АГАТ 1-3 | Однофазный счетчик с ЭМУ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазные электронные счетчики типа АГАТ 1 в третьем исполнении корпуса с электромеханическим отсчетным устройством (ЭМУ) предназначены для учета электроэнергии у бытового потребителя: в многоквартирных жилых домах, в небольших организациях и хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Современный компактный корпус с креплением на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Счетчики АГАТ 1-3 позволяют вести однотарифный учет активной энергии независимо от её направления. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности электронные счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а также как альтернатива по замене старых индукционных счетчиков. |  |  |
| Особенности: - Класс точности 1 - Активная энергия по модулю - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Защита от несанкционированного доступа: - пломбирование верхней крышки корпуса (кожуха) изготовителем - пломбирование крышек зажимов энергоснабжающей организацей - высокая устойчивость к воздействию внешних магнитных полей (датчик тока - шунт) - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее 32-х лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83258-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 27 сентября 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 1-4 | Однофазный счетчик с ЭМУ на DIN-рейку и панель |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазные электронные счетчики типа АГАТ 1 в четвертом исполнении корпуса с электромеханическим отсчетным устройством (ЭМУ) предназначены для учета электроэнергии у бытового потребителя: в многоквартирных жилых домах, в небольших организациях и хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Современный компактный корпус с креплением как на панель, так и на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Входящий в комплект поставки дополнительный кронштейн с крепежным ушком позволяет просто привести установочные размеры корпуса 4 к установчным размерам счетчика в “классическом” исполнении (корпус 1), например индукционного (138х92мм). Счетчики АГАТ 1-4 позволяют вести однотарифный учет активной энергии независимо от её направления. |  |  |
| Особенности: - Класс точности 1 - Активная энергия по модулю - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Защита от несанкционированного доступа: - пломбирование верхней крышки корпуса (кожуха) изготовителем - пломбирование крышки зажимов энергоснабжающей организацей - высокая устойчивость к воздействию внешних магнитных полей (датчик тока - шунт) - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее 32-х лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83258-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 27 сентября 2026 г. |  |  |

| АГАТ 2-32(5) | Однофазный счетчик с ЖКИ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазные микропроцессорные счетчики АГАТ 2 в третьем исполнении корпуса предназначены для учета электроэнергии у бытового потребителя: в многоквартирных жилых домах, в небольших организациях и хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Современный компактный корпус с креплением на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Счетчики АГАТ 2-32(5) позволяют вести многотарифный учет активной энергии независимо от её направления, копить и запоминать в памяти данные профиля нагрузки, а также измерять и отображать на ЖКИ некоторые параметры электросети: среднеквадратические ток и напряжение, активную мощность, частоту сети, коэффициент мощности. Применение программного конфигуратора MConfig позволяет осуществлять считывание данных и программирование счетчиков. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а цифровые интерфейсы связи и телеметрический выход (ТМ) позволяют использовать их в составе всевозможных автоматизированных и интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ, ИСУЭ). |  |  |
| Особенности: - Класс точности 1 - Активная энергия по модулю - Одно- и многотарифный учет, до 4-х тарифов - До 16-ти тарифных зон в сутках, специальные дни, сезоны - Ведение профиля нагрузки, посуточные и месячные срезы - Встроенная литиевая батарея для обеспечения хода часов и календаря без питания - Контроль исправности литиевой батареи - Мгновенные измерения параметров сети (U, I, F, P, cos φ) - Активная мощность - Журнал событий - Самодиагностика работы - Фиксация отключений/ включений питания, отклонений напряжения от заданных порогов - Защита от несанкционированного доступа: - пломбирование кожуха изготовителем - аппаратная защита метрологически значимой части ПО - фиксирование ошибок - энергонезависимая память хранения данных в течении всего срока службы - высокая устойчивость к воздействию внешних магнитных полей (датчик тока - шунт) - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Цифровой интерфейс RS-232u (опция “2”) - Цифровой интерфейс RS-485 (опция “5”) - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее 32-х лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83258-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 27 сентября 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 2-42(5) | Однофазный счетчик с ЖКИ на DIN-рейку или панель |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазные микропроцессорные счетчики АГАТ 2 в четвертом исполнении корпуса предназначены для учета электроэнергии у бытового потребителя: в многоквартирных жилых домах, в небольших организациях и хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Современный компактный корпус с креплением как на панель, так и на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Входящий в комплект поставки дополнительный кронштейн с крепежным ушком позволяет просто привести установочные размеры корпуса 4 к установочным размерам счетчика в “классическом” исполнении (корпус 1), например индукционного (138х92мм). Счетчики АГАТ 2-42(5) позволяют вести многотарифный учет активной энергии независимо от её направления, копить и запоминать в памяти данные профиля нагрузки, а также измерять и отображать на ЖКИ некоторые параметры электросети: среднеквадратические ток и напряжение, активную мощность, частоту сети, коэффициент мощности. Применение программного конфигуратора MConfig позволяет осуществлять считывание данных и программирование счетчиков. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а цифровые интерфейсы связи и телеметрический выход (ТМ) позволяют использовать их в составе всевозможных автоматизированных и интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ, ИСУЭ). |  |  |
| Особенности: - Класс точности 1 - Активная энергия по модулю - Одно- и многотарифный учет, до 4-х тарифов - До 16-ти тарифных зон в сутках, специальные дни, сезоны - Ведение профиля нагрузки, посуточные и месячные срезы - Встроенная литиевая батарея для обеспечения хода часов и календаря без питания - Контроль исправности литиевой батареи - Мгновенные измерения параметров сети (U, I, F, P, cos φ) - Активная мощность - Журнал событий - Самодиагностика работы - Фиксация отключений/ включений питания, отклонений напряжения от заданных порогов - Защита от несанкционированного доступа: - электронная пломба на вскрытие крышки зажимов - аппаратная защита метрологически значимой части ПО - фиксирование ошибок - энергонезависимая память хранения данных - высокая устойчивость к воздействию внешних магнитных полей (датчик тока - шунт) - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Цифровой интерфейс RS-232u (опция “2”) - Цифровой интерфейс RS-485 (опция “5”) - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее 32-х лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83258-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 27 сентября 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 3-3.60.0 | Трехфазный счетчик с ЭМУ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Трехфазные электронные счетчики типа АГАТ 3 в третьем исполнении корпуса с электромеханическим отсчетным устройством (ЭМУ) предназначены для учета электроэнергии в мелкомоторном секторе, у бытового потребителя, в небольших хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Современный компактный корпус с креплением на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Счетчики АГАТ 3-3.60.0 позволяют вести однотарифный учет активной энергии независимо от её направления. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности электронные счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а также как альтернатива по замене старых индукционных счетчиков. |  |  |
| Особенности: - Базовый (максимальный) ток - 5 (60) А - Класс точности 1 - Активная энергия по модулю - Светодиодные индикаторы наличия напряжения по фазам - Светодиодный индикатор контроля правильности подключения токовых измерительных цепей - Индикация обратного потока энергии - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Защита от несанкционированного доступа: - пломбирование верхней крышки корпуса (кожуха) изготовителем - пломбирование крышек зажимов энергоснабжающей организацей - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее – 30 лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83910-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 7 декабря 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 3-3.100.0 | Трехфазный счетчик с ЭМУ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Трехфазные электронные счетчики типа АГАТ 3 в третьем исполнении корпуса с электромеханическим отсчетным устройством (ЭМУ) предназначены для учета электроэнергии в мелкомоторном секторе, у бытового потребителя, в небольших хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Современный компактный корпус с креплением на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Счетчики АГАТ 3-3.100.0 позволяют вести однотарифный учет активной энергии независимо от её направления. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности электронные счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а также как альтернатива по замене старых индукционных счетчиков. |  |  |
| Особенности: - Базовый (максимальный) ток - 10 (100) А - Класс точности 1 - Активная энергия по модулю - Светодиодные индикаторы наличия напряжения по фазам - Светодиодный индикатор контроля правильности подключения токовых измерительных цепей - Индикация обратного потока энергии - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Защита от несанкционированного доступа: - пломбирование верхней крышки корпуса (кожуха) изготовителем - пломбирование крышек зажимов энергоснабжающей организацей - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее – 30 лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83910-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 7 декабря 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 3-3.60.2 | Трехфазный счетчик с ЖКИ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Трехфазные микропроцессорные счетчики типа АГАТ 3 в третьем исполнении корпуса предназначены для учета электроэнергии в мелкомоторном секторе, у бытового потребителя, а также для технического учета на малоемких предприятиях. Современный компактный корпус с креплением на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Счетчики АГАТ 3-3.60.2 позволяют вести многотарифный учет активной и реактивной энергии в одном или двух направлениях, копить и запоминать в памяти данные профилей нагрузки, а также измерять и отображать на ЖКИ некоторые параметры электросети пофазно: среднеквадратические токи и напряжения, активную/реактивную/полную мощности, частоту сети, коэффициент мощности трехфазной системы. Применение программного конфигуратора MConfig позволяет осуществлять считывание коммерческих данных и программирование счетчиков. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а цифровые интерфейсы связи и телеметрические выходы (ТМ) позволяют использовать их в составе всевозможных автоматизированных и интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ, ИСУЭ). |  |  |
| Особенности: - Базовый (максимальный) ток - 5 (60) А - Класс точности по активной/ реактивной энергии (А/R): 1/ 2 - Активная по модулю и реактивная энергия в 2-х направлениях - Одно- и многотарифный учет, до 8-ми тарифов - До 48-ми тарифных зон в сутках, специальные дни, сезоны - Ведение профилей нагрузки, посуточные и месячные срезы - Встроенная литиевая батарея для обеспечения хода часов и календаря без питания - Контроль исправности литиевой батареи - Мгновенные измерения параметров сети, пофазно (U, I, F, P, S, cos φ) - Активная, реактивная и полная мощность, суммарно и пофазно - Фиксация пропаданий и отклонений напряжения пофазно - Подсветка ЖКИ - Журнал событий - Самодиагностика работы - Защита от несанкционированного доступа: - электронная пломба на вскрытие кожуха - аппаратная защита метрологически значимой части ПО - фиксирование ошибок - энергонезависимая память хранения данных в течении всего срока службы - Цифровой интерфейс RS-232u (опция “2”) - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее – 30 лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83910-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 7 декабря 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 3-3.100.2 | Трехфазный счетчик с ЖКИ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Трехфазные микропроцессорные счетчики типа АГАТ 3 в третьем исполнении корпуса предназначены для учета электроэнергии в мелкомоторном секторе, у бытового потребителя, а также для технического учета на малоемких предприятиях. Современный компактный корпус с креплением на DIN-рейку типа ТН-35 позволяет легко устанавливать счетчики практически в любые электротехнические шкафы. Счетчики АГАТ 3-3.100.2 позволяют вести многотарифный учет активной и реактивной энергии в одном или двух направлениях, копить и запоминать в памяти данные профилей нагрузки, а также измерять и отображать на ЖКИ некоторые параметры электросети пофазно: среднеквадратические токи и напряжения, активную/реактивную/полную мощности, частоту сети, коэффициент мощности трехфазной системы. Применение программного конфигуратора MConfig позволяет осуществлять считывание коммерческих данных и программирование счетчиков. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а цифровые интерфейсы связи и телеметрические выходы (ТМ) позволяют использовать их в составе всевозможных автоматизированных и интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ, ИСУЭ). |  |  |
| Особенности: - Базовый (максимальный) ток - 10 (100) А - Класс точности по активной/ реактивной энергии (А/R): 1/ 2 - Активная по модулю и реактивная энергия в 2-х направлениях - Одно- и многотарифный учет, до 8-ми тарифов - До 48-ми тарифных зон в сутках, специальные дни, сезоны - Ведение профилей нагрузки, посуточные и месячные срезы - Встроенная литиевая батарея для обеспечения хода часов и календаря без питания - Контроль исправности литиевой батареи - Мгновенные измерения параметров сети, пофазно (U, I, F, P, S, cos φ) - Активная, реактивная и полная мощность, суммарно и пофазно - Фиксация пропаданий и отклонений напряжения пофазно - Подсветка ЖКИ - Журнал событий - Самодиагностика работы - Защита от несанкционированного доступа: - электронная пломба на вскрытие кожуха - аппаратная защита метрологически значимой части ПО - фиксирование ошибок - энергонезависимая память хранения данных в течении всего срока службы - Цифровой интерфейс RS-232u (опция “2”) - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее – 30 лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83910-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 7 декабря 2026 г.. |  |  |

| АГАТ 3-4.5.0 | Трехфазный счетчик с ЭМУ на панель |  |
| --- | --- | --- |
| Трехфазные электронные счетчики типа АГАТ 3 в четвертом исполнении корпуса с электромеханическим отсчетным устройством (ЭМУ) предназначены для учета электроэнергии в мелкомоторном секторе, у бытового потребителя, в небольших хозяйствах, дачных и садоводческих объединениях, частном секторе. Корпус счетчиков имеет универсальное расположение монтажных отверстий, а для удобства установки счетчиков в электротехнический шкаф или на панель на обратной стороне корпуса сверху предусмотрен дополнительный выдвижной кронштейн с крепёжным ушком. Счетчики АГАТ 3-4.5.0 позволяют вести однотарифный учет активной энергии независимо от её направления. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности электронные счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а также как альтернатива по замене старых индукционных счетчиков. |  |  |
| Особенности: - Номинальный (максимальный) ток - 5 (10) А - Активная энергия по модулю - Светодиодные индикаторы наличия напряжения по фазам - Светодиодный индикатор контроля правильности подключения токовых измерительных цепей - Индикация обратного потока энергии - Импульсный (телеметрический) ТМ выход - Защита от несанкционированного доступа: - пломбирование верхней крышки корпуса (кожуха) изготовителем - пломбирование крышки зажимов энергоснабжающей организацией - МПИ – 16 лет - Срок службы, не менее – 30 лет |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83910-21. Срок действия сертификата об УТ СИ до 7 декабря 2026 г.. |  |  |

| АГАТ S200 | Однофазный многофункциональный счетчик с ЖКИ на DIN-рейку или панель |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазный счетчик электроэнергии серии АГАТ СМАРТ S200 предназначен для построения систем коммерческого и интеллектуального учета, использующих Wi-Fi коммуникацию в бытовом секторе. Так же счетчик может использоваться как самостоятельный прибор учета электроэнергии, не входящий в систему. Счетчик имеет набор функций в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г. Например, функция измерения характеристик энергопотребеления и параметров сети выполняется согласно ГОСТ 30804.4.30 и имеет нормированные показания. Применение программного конфигуратора “AGAT Thinker” позволяет осуществлять считывание коммерческих данных и программирование. Интегрированное в счетчиках силовое реле позволяет управлять мощностью нагрузки потребителя. Так же силовое реле может быть настроено на отключение потребителя по разного рода уставкам сети, например в случае аварийной ситуации. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а цифровые интерфейсы связи и телеметрические выходы (ТМ) позволяют использовать их в составе всевозможных автоматизированных и интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ, ИСУЭ). |  |  |
| Особенности: - Базовый (максимальный) ток - 5 (60) А, 5 (80) А - Класс точности по активной/ реактивной энергии (А/R): 0.5S/1, 1/ 2 - Активная и реактивная энергия в 2-х направлениях - Одно- и многотарифный учет - До 16-ми тарифных зон в сутках, специальные дни, сезоны - Ведение графиков нагрузки - Встроенные литиевые батареи для обеспечения хода часов и календаря без питания - Контроль исправности литиевой батареи - Нормированные измерения ПКЭ, инструментарий - Контактор (реле) - Журнал событий, более 600 записей по каждому - Самодиагностика работы - Защита от несанкционированного доступа: - электронные пломбы на вскрытие - защита метрологически значимой части ПО - фиксирование попыток хищения электроэнергии/мощности - энергонезависимая память хранения данных в течении всего срока службы - многоуровневая система паролей доступа - Цифровой интерфейс RS-485 - Встроенная Wi-Fi коммуникация - Оптический порт - МПИ для класса точности 1 – 16 лет - Гарантийный срок (службы+хранения) – 66 месяцев - Срок службы, не менее – 30 лет - Удовлетворяет требованиям ПП №890. |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 92805-24. |  |  |

| НЕМО-1 | Однофазный многофункциональный счетчик с ЖКИ на DIN-рейку |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазный счетчик электроэнергии серии НЕМО-1 предназначен для построения систем коммерческого и интеллектуального учета, использующих Wi-Fi коммуникацию в бытовом секторе. Так же счетчик может использоваться как самостоятельный прибор учета электроэнергии, не входящий в систему. Счетчик имеет набор функций в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 г. Например, функция измерения характеристик энергопотребеления и параметров сети выполняется согласно ГОСТ 30804.4.30 и имеет нормированные показания. Применение программного конфигуратора “Тинкер” позволяет осуществлять считывание коммерческих данных и программирование. Интегрированное в счетчиках силовое реле позволяет управлять мощностью нагрузки потребителя. Так же силовое реле может быть настроено на отключение потребителя по разного рода уставкам сети, например в случае аварийной ситуации. Благодаря невысокой стоимости, простоты и надежности счетчики доступны для применения у бытовых потребителей, а Wi-Fi коммуникация позволяет использовать их в составе всевозможных автоматизированных и интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии (ИСУЭ). |  |  |
| Особенности: - Базовый (максимальный) ток - 5 (60) А, 5 (80) А, 5 (100) А - Класс точности по активной/ реактивной энергии (А/R): 0.5S/1, 1/ 2 - Активная и реактивная энергия в 2-х направлениях, активная/реактивная энергия по модулю - Одно- и многотарифный учет - До 16-ми тарифных зон в сутках, специальные дни, сезоны - Ведение графиков нагрузки - Встроенная литиевая батарея для обеспечения хода часов и календаря без питания - Контроль исправности литиевой батареи - Нормированные измерения ПКЭ, инструментарий - Контактор (реле) - Журнал событий, более 600 записей по каждому - Самодиагностика работы - Защита от несанкционированного доступа: - электронные пломбы на вскрытие - защита метрологически значимой части ПО - фиксирование попыток хищения электроэнергии/мощности - энергонезависимая память хранения данных в течении всего срока службы - многоуровневая система паролей доступа - Встроенная Wi-Fi коммуникация - Оптический порт - МПИ для класса точности 1 – 16 лет - Гарантийный срок – 60 месяцев - Срок службы, не менее – 30 лет - Удовлетворяет требованиям ПП №890. |  |  |
| Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 90014-23. |  |  |

| RTU-325 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД), шлюз коммуникационный |  |
| --- | --- | --- |
| RTU-325R представляет собой ключевой элемент систем автоматического контроля и учета электроэнергии, таких как АСКУЭ (АИИС КУЭ), и выполняет функции приема данных по каналам связи Wi-Fi и RS-485 с их дальнейшей передачей по сетям Ethernet и LTE. RTU-325R может использоваться в интеллектуальных системах учета электроэнергии, а также в системах управления энергопотреблением, обеспечивая эффективное взаимодействие между компонентами энергосистемы. RTU-325R предназначено для применения на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в электроэнергетике, на промышленных и коммерческих предприятиях, а также в других организациях, осуществляющих расчеты с поставщиками или потребителями электроэнергии. Устройство адаптировано для работы в сложных условиях, включая помещения с повышенной опасностью, и может быть установлено в ограниченных пространствах, таких как шкафы или панели. Для обеспечения точности работы устройство: - Выполняет изменение системного времени устройства и синхронизацию подключенных приборов учета по эталонным сигналам серверов времени с использованием протокола NTP. - Проводит коррекцию времени ИИК и ИВКЭ. - Автоматически корректирует время с уровня ИВК при расхождении времени шлюза с ИВК (включая протокол NTP) с интервалом не реже одного раза в сутки. |  |  |
| RTU-325R является компонентом распределенной, одноранговой, самоорганизующейся и самовосстанавливающейся ячеистой (mesh) сети, устойчива к потере отдельных элементов и предназначена для покрытия больших площадей и расстояний. Сеть организована на базе однофазных счетчиков НЕМО. RTU-325R выполняет функции граничного устройства (точки входа) и маршрутизатора. Основные особенности Mesh-сети: - Интеллектуальность. Каждая точка при подключении автоматически получает информацию о всех других точках сети и определяет свою роль, что исключает необходимость постоянного администрирования и упрощает развертывание. - Plug-and-Play. Сеть не требует дорогостоящей инфраструктуры и прокладки кабелей. Счетчики автоматически подключаются друг к другу, выбирая оптимальные маршруты и настраиваясь внутри сети. - Самовосстановление. Устройство определяет состояние соседей и свою роль в топологии сети. При выходе из строя одного из узлов сеть автоматически перенаправляет данные, определяя новые маршруты, что обеспечивает высокую надежность и экономичность эксплуатации. Такое решение особенно эффективно при создании систем коммерческого учета электроэнергии в условиях городской застройки. Все измеренные и накопленные данные каждого счетчика поступают в систему сбора и обработки информации, обеспечивая надежную и удобную работу системы. Пример структуры mesh-сети приведен на Рисунке 1. Функциональность УСПД: - Обеспечивает прямой доступ к приборам учета со стороны ИВК в режиме «прозрачного канала», включая удаленное изменение конфигурации приборов учета, без необходимости перекоммутации интерфейсных кабелей через последовательный интерфейс RS-485 или Ethernet. - Выполняет изменение системного времени устройства и синхронизацию подключенных приборов учета по эталонным сигналам серверов времени с использованием протокола NTP. - Проводит коррекцию времени ИИК и ИВКЭ. - Автоматически корректирует время с уровня ИВК при расхождении времени шлюза с ИВК (включая протокол NTP) с интервалом не реже одного раза в сутки. - Оборудовано энергонезависимыми часами. - Поддерживает режим обмена информацией в спорадическом режиме или по запросу. - Осуществляет двунаправленный обмен данными между ИВКЭ, ИИК и ИВК, обеспечивая передачу как основных данных, так и диагностической информации. - Поддерживает передачу двустороннего информационного потока с использованием стандартных открытых протоколов. - Автоматически ищет приборы учета и включает их в схему опроса. - Имеет встроенный WEB-интерфейс для настройки и управления. - Оборудовано LTE-модемом для передачи данных. - Имеет встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник для определения местоположения и синхронизации времени. - Предусматривает возможность установки радиомодема (опционально). Технические характеристики: - Питание трехфазное с частотой (50±2) Гц - 3 × 230/400 В - Питание однофазное с частотой (50±2) Гц - 85…264 В - Питание дополнительное постоянное - 10…48 В - Потребляемая мощность, не более - 15 Вт - Переключение на дополнительное питание – автоматическое - Габаритные размеры, не более - 194 х 197 х 103 мм - Вес (брутто), не более - 2 кг - Степень защиты оболочки – II - Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60950-1-2014 - Интерфейс Ethernet - 2 - Интерфейс RS-485 - 2 - Модуль LTE - 1 - Модуль Wi-Fi - 1 - Модуль GPS/ ГЛОНАСС – 1 - Рабочий диапазон температур – -40 …+55 ℃ - Относительная влажность воздуха (не конденсирующаяся) – 0 … 90 % при температуре 30°С - Атмосферное давление – 84 … 106,7кПа - Хранение суточных данные о часовых приращениях электроэнергии, не менее 90 суток, не менее чем с 1000 ПУ - Хранение информации об электропотреблении за месяц по каждому каналу и по группам, не менее 35 суток, не менее чем с 1000 ПУ - Поддерживаемые типы счетчиков электроэнергии - АГАТ S200, НЕМО-1 - Встроенная литиевая батарея для обеспечения хода часов и календаря без питания - Самодиагностика работы - Защита от несанкционированного доступа: - электронные пломбы на вскрытие - фиксирование попыток хищения электроэнергии/мощности - энергонезависимая память хранения данных в течении всего срока службы - многоуровневая система паролей доступа - Гарантийный срок (службы+хранения) – 66 месяцев - Срок службы, не менее – 20 лет |  |  |